ЗАДАНИЕ (развернутое и дополненное ред. лето 2024)

на НИРС по дисциплине «Основы теории управления и цифровой обработки сигналов»

«Программное устройство обработки аудио сигнала»

Необходимо разработать программу проигрывателя на языке высокого уровня (конкретный язык выбирается студентом, например, C/C++, C#, Java, Python), аудио файлов (например,  *.wav файлов) с поддержкой заданной цепи эффектов и графическим N-полосным эквалайзером. Цепь состоит из двух различных звуковых эффектов. Эффекты и число полос эквалайзера N задаются вариантом.

НИРС должна содержать три части:

1. Исследовательскую часть, в которой:

- разрабатывается общая структура программы проигрывателя, реализующей функции фильтрации и модификации звукового сигнала;

- структурируется информация о принципе и режимах работы проигрывателя, о принципе работы кольцевого буфера, о структуре и чтении wav-файла, об обработке дискретного аудио сигнала во временной и  частотной областях;

- разрабатывается структура N-полосного эквалайзера;

-  по известному алгоритму осуществляется разбиение заданного участка частот на  N полос эквалайзера ( каждый раз увеличивается в 2 раза диапазон следующей полосы), причем начальная полоса задается диапазоном  0 - 100 Гц, а диапазон следующей полосы  начинается  со значения 100 Гц;

- разрабатываются блок-схемы алгоритмов формирования звуковых эффектов варианта;

- проектируются   N  основных  и N альтернативных типов фильтров модели эквалайзера с использованием среды  Simulink пакета MatLab (например, если основными типами фильтров  являются КИХ фильтры, то альтернативными типами фильтров  являются БИХ фильтры, и наоборот,  если основными типами фильтров  являются БИХ фильтры, то альтернативными типами фильтров  являются КИХ фильтры);

-  разрабатывается  графический интерфейс  модели N-полосного эквалайзера с использованием среды  Simulink пакета MatLab, позволяющий визуализировать результаты моделирования (в виде спектров входных и выходных сигналов) работы основных и  альтернативных типов фильтров модели N-полосного эквалайзера;

- проводится  серия вычислительных экспериментов, включающая группы программных приложений, написанных на выбранном студентом языке программирования:

- - программное приложение простейшего программного проигрывателя (состоит из блока чтения аудио файла, блока воспроизведения, графического интерфейса выбора аудио файла из предварительно подготовленного каталога аудио файлов);

- - проводится вычислительный эксперимент с основным двухпоточным  кольцевым буфером  (добавлен к простейшему программному проигрывателю) на наличие щелчков с целью выбора размера кольцевого буфера (один поток используется для записи отсчетов из блока чтения  аудио файла в кольцевой буфер, а другой поток  используется для чтения отсчетов из кольцевого буфера в блок воспроизведения );

- - проводится вычислительный эксперимент с альтернативным однопоточным  кольцевым буфером  (добавлен к простейшему программному проигрывателю) на наличие щелчков с целью выбора размера кольцевого буфера (один поток используется  и для записи отсчетов из блока чтения  аудио файла в кольцевой буфер и для чтения отсчетов из кольцевого буфера в блок воспроизведения ), приводится сравнение размеров основного (двухпоточного) и альтернативного (однопоточного) кольцевых буферов;

- - проводятся  вычислительные эксперименты сначала  с фильтром нижних частот (основного и альтернативного типов) и затем с  фильтром верхних частот (основного и альтернативного типов) простейшего программного проигрывателя с экспериментально выбранным двух поточным кольцевым буфером на наличие (с учетом интенсивности) просачивания гармоник частот из полосы задерживания фильтра с целью выбора порядка фильтра, а также сравнение характеристик участвовавших  в проведенных вычислительных экспериментах фильтров основного и альтернативного типов с выбранными порядками;

- - проводится  вычислительный эксперимент по оценке влияния  количества потоков на характеристики  программной реализации проигрывателя  с целью обоснованного выбора многопоточной реализации программного  проигрывателя (дополнительное необязательное полезное исследование );

- - проводится  вычислительный эксперимент по исследованию влияния изменения частоты дискретизации входного аудио сигнала проигрывателя на качество звука  при использовании алгоритмов прореживания и интерполяции (дополнительное необязательное полезное исследование).

2. Конструкторскую часть, в которой разрабатывается программа проигрывателя, реализующая функции фильтрации, модификации звукового сигнала, управления работой проигрывателя, графического интерфейса. Предполагается, что по усмотрению преподавателя,  проверяющего функционирование реализованного студентом программного проигрывателя, могут быть установлены следующие варианты  работы проигрывателя: работает только N-полосный эквалайзер, работают одновременно             N-полосный эквалайзер  и один из двух реализованных звуковых эффектов, работают одновременно N-полосный эквалайзер  и оба эффекта.

3. Технологическую часть, в которой осуществляется тестирование реализованного программного проигрывателя.

Расчетно-пояснительная записка НИРС должна включать следующее: титульный лист, оформленный и подписанный  бланк задания, аннотацию, оглавление, введение, основной раздел (исследовательскую часть, конструкторскую часть, технологическую часть), заключение, список используемой литературы (библиографическая часть), приложение (листинг программы проигрывателя), три графических листа формата А3 (оформленных в соответствии с требованиями ЕСКД), электронную версию документации на разработанный программный проигрыватель (расчетно-пояснительную записку,  включающую в виде приложения, оформленный в соответствии с требованиями ЕСПД листинг разработанных программ  с достаточным для сопровождения количеством комментариев), графические листы в формате .pdf).

В исследовательской части расчетно-пояснительной записки:

- приводится общая структура программы проигрывателя, реализующей функции фильтрации и модификации звукового сигнала;

- приводятся принцип и режимы работы проигрывателя, принцип работы кольцевого буфера, структура и чтение wav-файла, краткие сведения об обработке дискретного аудио сигнала во временной и  частотной областях;

- приводятся структура N-полосного эквалайзера и результаты разбиения по известному алгоритму заданного участка частот на  N полос эквалайзера ( каждый раз увеличивая в 2 раза диапазон следующей полосы);

- приводится описание блок-схем алгоритмов формирования звуковых эффектов варианта;

- приводятся результаты проектирования (в виде АЧХ)  N  основных и N альтернативных типов фильтров модели эквалайзера, построенной в среде  Simulink пакета MatLab,

- приводится графический интерфейс (с описанием элементов интерфейса) модели N-полосного эквалайзера с использованием среды  Simulink пакета MatLab, позволяющий в том числе визуализировать результаты моделирования (в виде спектров входных и выходных сигналов) работы основных и  альтернативных типов фильтров модели  N-полосного эквалайзера;

- приводятся в виде спектров входных и выходных сигналов результаты моделирования работы основных и  альтернативных типов фильтров модели N-полосного эквалайзера;

- приводятся результаты вычислительных экспериментов с основным (двухпоточным) и альтернативным (однопоточным) кольцевыми буферами простейшего программного проигрывателя на наличие щелчков с целью выбора структуры и размера кольцевого буфера;

- приводятся  результаты вычислительных экспериментов с фильтром нижних частот (основного и альтернативного типов) и с  фильтром верхних частот (основного и альтернативного типов) простейшего программного проигрывателя с экспериментально выбранным кольцевым буфером на наличие (с учетом интенсивности) просачивания гармоник частот из полосы задерживания фильтра с целью выбора порядка фильтра, а также результаты сравнения характеристик участвовавших  в проведенных вычислительных экспериментах фильтров основного и альтернативного типов с выбранными порядками;

- приводятся результаты вычислительного эксперимент по оценке  влияния  количества потоков на характеристики  программной реализации проигрывателя  с целью обоснованного выбора многопоточной реализации программного  проигрывателя (факультативно);

- приводятся  результаты вычислительного эксперимент по исследованию влияния изменения частоты дискретизации входного аудио сигнала проигрывателя на качество звука  при использовании алгоритмов прореживания и интерполяции (факультативно).

В конструкторской части расчетно-пояснительной записки приводится (как минимум):

- обоснование выбора языка (языков) программирования и среды разработки;

- описание программы проигрывателя с функциями фильтрации, модификации звукового сигнала, управления работой проигрывателя, графического интерфейса, возможно, в виде  алгоритма обработки аудио файла;

- схема логической модульной структуры программы (модульная структура программы);

- описание модулей (системное имя, функции модуля, входные данные, выходные данные, внешние эффекты, способ вызова модуля, список вызываемых модулей), возможно, с фрагментами кода.

В технологической части расчетно-пояснительной записки помещаются результаты тестирования реализованного программного проигрывателя, а именно, результаты корректного решения программным проигрывателем нескольких контрольных тестовых задач (результаты тестирования представлены  в виде экранных форм графического интерфейса проигрывателя).

О протоколах вычислительных экспериментов

Напомним, что в НИРС  перед  разработкой программы проигрывателя  предусматривается выполнение следующих  вычислительных экспериментов, выполняемых при решении  задач выбора характеристик элементов проигрывателя по некоторым качественным критериям:

- вычислительный эксперимент с кольцевым буфером простейшего программного проигрывателя на наличие щелчков с целью выбора структуры и размера кольцевого буфера;

- вычислительные эксперименты сначала  с фильтром нижних частот (основного и альтернативного типов) и затем с  фильтром верхних частот (основного и альтернативного типов) простейшего программного проигрывателя с экспериментально выбранным кольцевым буфером на наличие (с учетом интенсивности) просачивания гармоник частот из полосы задерживания фильтра с целью выбора порядка фильтра;

-  вычислительный эксперимент по оценке влияния  количества потоков на характеристики  программной реализации проигрывателя  с целью обоснованного выбора многопоточной реализации программного  проигрывателя (дополнительное необязательное полезное исследование );

-  вычислительный эксперимент по исследованию влияния изменения частоты дискретизации входного аудио сигнала проигрывателя на качество звука  при использовании алгоритмов прореживания и интерполяции (дополнительное необязательное полезное исследование).

В целях приобретения навыков документирования результатов проведенных экспериментов  в НИРС  предусматривается составление протоколов выполненных вычислительных экспериментов. Приемлемые шаблоны протоколов приводятся ниже.

Вычислительный эксперимент с размером кольцевого буфера

Блок-схема используемой в эксперименте программы  проигрывателя

| Чтение файла |  | Кольцевой буфер |  | Воспроизведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Шаблон протокола эксперимента

| Размер кольцевого буфера | Интенсивность щелчков при воспроизведении сигналов (очень большая, большая, маленькая) |
| --- | --- |

Вычислительный эксперимент с порядком фильтра нижних частот (ФНЧ)

Блок-схема используемой в эксперименте программы  проигрывателя

| Чтение файла |  | Кольцевой буфер |  | ФНЧ |  | Воспроизведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаблон протокола эксперимента

| Порядок БИХ фильтра | Порядок КИХ фильтра | Интенсивность просачивания гармоник более высоких частот (большая, средняя, маленькая) |
| --- | --- | --- |

Вычислительный эксперимент с порядком фильтра верхних частот (ФВЧ)

Блок-схема используемой в эксперименте программы  проигрывателя

| Чтение файла |  | Кольцевой буфер |  | ФВЧ |  | Воспроизведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Шаблон протокола эксперимента

| Порядок БИХ фильтра | Порядок КИХ фильтра | Интенсивность просачивания гармоник более низких частот (большая, средняя, маленькая) |
| --- | --- | --- |

О возможной  последовательности разработки упрощенной версии программы проигрывателя

Шаг1. Выбрать язык (языки) программирования и среду разработки.

Шаг 2. Написать и отладить простейшую программу чтения и воспроизведения аудио файла с фрагментами графического интерфейса, содержащих управляющие элементы работы с аудио  файлом и визуализацию спектров прочитанного (входного) аудио сигнала и воспроизводимого (выходного) аудио сигнала.

Шаг 3. Добавить кольцевой буфер в отлаженную простейшую программу чтения и воспроизведения аудио файла и отладить расширенную версию простейшей программы проигрывателя.

Шаг 4. Выполнить вычислительный эксперимент с размером кольцевого буфера.

Шаг 5. Добавить фильтр нижних частот (ФНЧ)  в отлаженную программу  проигрывателя с выбранными структурой и размером кольцевого буфера и отладить расширенную версию программы проигрывателя с добавленным в графический интерфейс фрагментом управления коэффициентом усиления ФНЧ.

Шаг 6. Выполнить вычислительный эксперимент с  порядком фильтра нижних частот.

Шаги 7 и 8. Выполнить шаги 5 и 6 для фильтра верхних частот.

Шаги 9 и 10. Выполнить шаги 5 и 6 для полосового фильтра.

Дальнейшая разработка программы проигрывателя ( возможная многопоточность,  многополосный эквалайзер, звуковые эффекты, приемлемая версия  графического интерфейса) осуществляется студентом самостоятельно без методической поддержки.

Памятка о содержании пятиминутного  доклада на защите НИРС

На защите НИРС в пятиминутном докладе студент должен дать преподавателям четкие ответы на три  вопроса:

1. Что нужно было сделать?

2. Что сделано со ссылкой на подтверждающие сделанное графические листы (а не на страницы РПЗ)?

3. Какие выводы сделаны по проделанной работе?

Ответом на первый вопрос " Что нужно было сделать?" должна быть компактная понятная и четкая формулировка постановки задачи со структурой:

- исходные данные (т.е. что дано)

- какую задачу надо решить (т.е. какой результат надо получить).

Содержание ответа на второй вопрос " Что сделано?" должно убедить преподавателей в том, что студентом проделан огромный объем следующей квалифицированной работы:

-  исследовательской (разработка структур, расчеты, вычислительные эксперименты, оценка качества и т.д.);

- конструкторской (разработка и описание действующего  программного устройства обработки аудио сигнала (проигрывателя),  реализующего функции фильтрации и модификации звукового сигнала, а также визуализации  результатов обработки сигнала);

- технологической (тестирование реализованного программного проигрывателя).

При ответе на третий  вопрос " Какие выводы сделаны по проделанной работе?" рекомендуется структурировать выводы очень короткими фразами, которые начинаются словами:

- разработан (-а.-о) ...;

- предложен (-а, -о) ...;

- рассчитан (-а, -о) ...;

- доказан (-а, о) ...;

- улучшен (-а, о) ...;

- проверен (-а, -о) ...;

- использован (-а, -о) ...;

- и т.д.