## Циклический буфер

Санников Андрей Михайлович

Добрый день!
Высылаю вам файл с реализацией циклического буфера и примером чтения и
записи из него.
Логика, которая заложена:
1) Нет смысла считывать большие блоки данных сразу. Лучше считывать
небольшими порциями и при необходимости небольшими порциями отдавать. При
этом также нет смысла считывать слишком малыми порциями. Нужен баланс.
2) Всегда лучше работать в 2 потока
Логика работы:
Есть массив массивов байт, поддерживающий многопоточную работу. Данный
массив рассматривается как циклический (индексы всегда идут по модулю от
длины массива, классическая реализация). В массиве есть 2 указателя - один
на элемент, который в данный момент можно считывать и один на элемент,
который уже использовался и который можно перезаписать. Также в качестве доп
переменных есть переменная, которая указывает на кол-во элементов, которые
готовы к считыванию и на количество элементов, которые можно записать в
буфер. Они используются просто для проверки, что мы можем в данный момент
считать/записать в буфер. Элементы данного циклического массива (массивы
внутри него) - массивы байт. Из основной программы считывается сразу массив
байт из аудиопотока (это просто быстрее, т.к. операции открытия и закрытия
потока тоже требуют времени) и заносится в буфер (как цельный массив в
очередную ячейку
массива кольцевого буфера). Операция чтения из буфера происходит в основном
потоке программы, просто считывается очередной массив байт из буфера и
дальше уже обрабатывается.
Преимущества:
1) Не нужно вечно открывать и закрывать аудиопоток для чтения мелких пачек
данных. Как было сказано ранее, операции открытия и закрытия потока занимают
много времени и ресурсов.
2) Можно работать с очень малыми объемами данных из-за многопоточности
(посмотрел старые записи, вроде смог работать с 2мя блоками по 2 байта)
3) Высокая производительность (опять же из-за многопоточности)
Недостатки:
1) Из-за того, что фильтры и эффекты требуют сразу большой выборки для
работы (например для эхо нужно помнить большое количество предыдущих
значений), приходится увеличивать размеры внутренних массивов в буфере
(из-за этого общий размер буфера увеличивается, но при этом можно уменьшить
число массивов внутри самого буфера)

Варианты улучшения:
В данный момент при записи или чтении по факту проверяется расстояние между
указателями в буфере. Можно при этом добавить еще один параметр, который
задаст между ними какое-то расстояние (например хранить несколько уже
использованных массивов внутри буфера). За счет этого можно было бы
уменьшить размер каждого массива внутри буфера, но при этом при работе с
эффектами обрабатывать не текущий массив из буфера, а текущий + несколько
предыдущих. Тогда можно было бы более точно балансировать размер самого
буфера и массивов внутри буфера.

С уважением,
Студент группы ИУ3-83Б
Санников Андрей